Приложение И-2

(Обязательное)

Теплотехнический расчёт высоты насыпи

автомобильных дорог на ММГ на стадиях

инженерного проекта (ИП) и

рабочей документации (РД)*

Стр.

### И.1 Предисловие…………………………………...……………………………………….3

И.2 Общие положения…………………………………..………………………………….4

И.3 Назначение исходных параметров……………………………………………………5

И.4 Расчёт среднегодовой температуры грунтов на подошве сезонноттаивающего (сезоннопромерзающего) слоя в системе «насыпь-основание»…………………………....15

И.5 Расчёт амплитуды температур на поверхности грунтовых слоёв………………….16

И.6 Расчёт глубины сезонного оттаивания (промерзания) грунтов насыпей и их оснований………………………………………………………………..………………………….18

И.7 Примеры расчёта………………………………………………………………………22

И-1. Общие положения

И.1.1. Метод расчёта глубины сезонного оттаивания  (промерзания) и среднегодовой температуры в насыпях и основаниях автомобильных дорог позволяет определить критерий выбора расчётного метода дорожных конструкций на осадку или на пучение.

И.1.2. Приведены примеры расчёта среднегодовой температуры, глубины и времени оттаивания (промерзания) дорожных конструкций и выполнено сравнение результатов расчёта с фактическими данными.

И.1.3. При  доработке теплотехнического расчёта учтены замечания МАДИ, ВОЛАТТ, НИИоснований и подземных сооружений, СибЦНИИС, ГИПРДОРНИИ и др. научно-исследовательских и проектных организаций.

И.1.4 Действующими нормативными документами при проектировании автомобильных дорог в районах с сезонным промерзанием грунтов (во II-V ДКЗ - дорожно-климатических зонах) рекомендуется рассчитывать дорожные конструкции на общее пучение при промерзании, а в районах с сезонным оттаиванием грунтов (I-ДКЗ- зона Вечной Мерзлоты) – на осадку при оттаивании.

И.1.5 Сезонное промерзание представляет собой промерзание талых грунтов, имеющих среднюю годовую температуру выше или равную 00С. Слой сезонного промерзания подстилается талыми (немёрзлыми) грунтами; его мощность определяется теплооборотами, происходящими при отрицательных температурах грунтов.

И.1.6 Сезонное оттаивание представляет собой оттаивание мёрзлых грунтов, имеющих среднюю годовую температуру ниже 00С. Слой сезонного оттаивания подстилается многолетнемёрзлыми (вечномёрзлыми) грунтами и формируется за счёт теплооборотов, идущих при положительных температурах грунтов.

И.1.7. В районах с суровым климатом, где имеет место сезонное промерзание и оттаивание грунтов, не всегда удаётся сделать правильный выбор требуемого метода расчё ____________________________________________________________________________* Приложение И-2 разработано проф. В.А. Давыдовым и инж. [Б.Ф. Бржезицким] на основе методики кафедры «Мерзлотоведения» МГУ им. М.В. Ломоносова (проф. В.А. Кудрявцева и его учеников).

та дорожных конструкций. Это объясняется, прежде всего, тем, что в настоящее время в существующих методиках по назначению высоты насыпей отсутствует прогноз температурного режима автомобильных дорог и их оснований, который позволяет ставить условие, характеризующее сезонное промерзание или оттаивание грунтов.

Такое условие может быть представлено в виде

tξ ≥ θ  или tξ < θ,

где tξ – среднегодовая температура грунтов на подошве сезонно-промерзающего или сезонно-оттаивающего слоя, 0С;

θ – температура замерзания грунта, 0С.

Если tξ ≥ θ, то имеет место сезонное промерзание грунтов, если tξ < θ – сезонное оттаивание.

Следовательно, критерием выбора расчётного метода дорожных конструкций на осадку или пучение может служить среднегодовая температура грунтов под дорожным покрытием.

И.2. Назначение исходных параметров

И.2.1. Среднегодовую температуру поверхности дорожного покрытия tп устанавливают по формуле

tп = tв + Δt1 ,                      (И-1)

где tв – среднегодовая температура воздуха, определяемая по СНиП 11-А.6-72,    0С;

Δt1 – температурная поправка, 0С, принимается  по графику рис.И.1 в зависимости от материала покрытия и широтного расположения автомобильной дороги.

********************

Рис. И.1. Зависимость температурной поправки от широтного расположения автомобильной дороги и материала покрытия: 1 - гравий; 2 - асфальтобетон; 3 - цементобетон.

И.2.2. Годовую (физическую) амплитуду колебаний температур на поверхности покрытия Ап определяют по формулеAп=Aв2+Δt11

(И-2)

Aв=tmax+/tmin

где Ав – метеорологическая амплитуда колебаний температур воздуха, 0С

tmax, tmin - среднемесячная температура соответственно самого тёплого и самого холодного месяцев, 0С;

Δt11 - амплитудная поправка, 0С, принимается  равной: для гравийного (щебёночного) покрытия 3,2, асфальтобетонного - 2,7, цементобетонного - 2,2.

И.2.3. Среднегодовую температуру грунтов tξ находят по формуле              (И-3)

tξ=tп−Δt

где tп - среднегодовая температура поверхности, 0С;

Δt - температурная сдвижка, 0С; устанавливают по графику  рис. 2 в зависимости от среднегодовой температуры, годовой (физической) амплитуды колебаний температур на поверхности покрытия и теплофизических свойств слоёв дорожной одежды, грунтов, насыпи и основания. Δt слоистой конструкции устанавливают по средневзвешенным значениям теплофизических свойств слоёв системы «дорожная одежда - насыпь – основание».

β=Aв21−ℓ−zπKсн⋅TИ.2.4. Отепляющее влияние снегового покрова β определяют по формуле В. А. Кудрявцева

(И-4)

где Ав - метеорологическая амплитуда температурных колебаний воздуха, 0С;

z - Высота снегового покрова, м;

ксн - коэффициент температуропроводности снега, м2/ч (табл.И.1).

************************

Рис.И.2. Номограмма для определения величины температурной сдвижки в слое сезонного оттаивания (промерзания).

Q               λM                  λT

_________________     5000                0,85                       0,8

__  __  __  __  __  __     15000              1,20                       1,0

________  .  _______    25000              1,70                       1,3

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     35000              1,90                       1,3

Q – Количество теплоты, ккал/м3

λM(T)– соответственно, коэффициент теплопроводности мёрзлого (талого) грунта, ккал/м.ч.град

И.2.5. Высоту снегового покрова z на элементах насыпи принимают равной высоте снегового покрова на естественной открытой площадке в районе строительства дороги по СНиП.

Таблица И.1

1−ℓ−zπКсн⋅ТЗначение величины

в зависимости от высоты, плотности и коэффициента

температуропроводности снегового покрова

| Плотность снегового покрова, Г/см3 | Коэффициент температуропроводности Kgсн | Высота z снегового покрова, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 0, 075 | 0,0010 | 0,094 | 0,181 | 0,259 | 0,329 | 0,328 | 0,451 | 0,503 | 0,551 | 0,597 | 0,632 |
| 0,110 | 0,0015 | 0,081 | 0,155 | 0,224 | 0,288 | 0,345 | 0,400 | 0,447 | 0,491 | 0,482 | 0,572 |
| 0,150 | 0,0020 | 0,071 | 0,136 | 0,197 | 0,253 | 0,306 | 0,355 | 0,400 | 0,442 | 0,432 | 0,518 |
| 0,190 | 0,0025 | 0,064 | 0,123 | 0,178 | 0,230 | 0,279 | 0,324 | 0,367 | 0,407 | 0,445 | 0,480 |
| 0,225 | 0,0030 | 0,058 | 0,113 | 0,164 | 0,213 | 0,259 | 0,302 | 0,343 | 0,381 | 0,416 | 0,450 |
| 0,250 | 0,0035 | 0,054 | 0,105 | 0,153 | 0,198 | 0,242 | 0,282 | 0,321 | 0,357 | 0,392 | 0,425 |
| 0,300 | 0,0040 | 0,051 | 0,098 | 0,143 | 0,186 | 0,227 | 0,267 | 0,303 | 0,338 | 0,371 | 0,403 |
| 0,340 | 0,0045 | 0,048 | 0,093 | 0,136 | 0,178 | 0,216 | 0,254 | 0,289 | 0,323 | 0,356 | 0,386 |
| 0,380 | 0,0050 | 0,045 | 0,088 | 0,130 | 0,169 | 0,206 | 0,242 | 0,277 | 0,309 | 0,341 | 0,371 |
| 0,415 | 0,0055 | 0,043 | 0,084 | 0,124 | 0,161 | 0,197 | 0,232 | 0,265 | 0,297 | 0,327 | 0,356 |

Примечание. Таблица взята из "Методики комплексной мерзлотно-гидрогеологической и инженерно-геологической съёмки масштабов 1:200000 и 1:500000" (Кудрявцев В.А. и др., Изд-во МГУ, 1970).

И.2.6. Количество теплоты фазовых переходов воды в грунте Qф определяют по выражению

Qф=80γскW−Wнз100

(И-5)

где γск – объёмный вес скелета грунта, кг/м3;

W – весовая влажность, %;

Wнз – количество незамерзающей воды, %.

И.2.7. Количество незамерзающей воды Wнз находят по графику (рис. И.3) при средней зимней температуре грунта tзим, которую определяют по формуле:

tзимср=12tп−Aп(И-6)

где  tп – среднегодовая температура поверхности покрытия, 0С;

Aп – годовая (физическая амплитуда колебаний температур на поверхности покрытия, 0С.

************************

Рис. И.3. Количество незамерзающей воды: 1 – глина пылеватая; 2 – суглинок пылеватый; 3 – супесь тяжёлая пылеватая; 4 – песок мелкозернистый пылеватый.

И.2.8. Коэффициент температуропроводности КТ устанавливают по выражению

КТ=λТ(м)СТ(м)(И-7)

где λТ(м), СТ(м) – соответственно коэффициент теплопроводности и объёмная теплоёмкость талого (мёрзлого) грунта.

Значения коэффициентов теплопроводности ориентировочно принимают по табл. И-2 и И-3.

Таблица И. 2

Теплофизические характеристики материалов (из ВСН 84-89)

| Материал | Влажность W, % | Объёмный вес γ, кг/м3 | Влажность W, кг/м3 | Удельная теплоёмкость С, ккал/м3· град. |  | Коэффициент теплопроводности λ, ккал/м.ч.град. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СТ | См | λТ | λм |
| Цементобетон | 2,5 | 2200 | 54 | 423 | 396 | 1,15 | 1,22 |
| Асфальтобетон | 0,0 | 2340 | 0 | 491 | 491 | 1,09 | - |
| Грунтощебёночная смесь | 13,0 20,2 | 2110 2240 | 249 378 | 675 805 | 555 615 | 1,02 1,10 | 1,45 1,54 |
| Грунтогравийная смесь | 9,3 10,0 | 1915 1930 | 163 175 | 595 615 | 535 543 | 1,08 1,24 | 1,54 1,75 |
| Галька (щебень): с песком глиной | 10,0 10,0 | 2010 2040 | 160 160 | 612 612 | 510 510 | 1,93 2,00 | 2,90 3,00 |
| Песок гравелистый | 5,1 5,9 6,6 | 2105 2117 2132 | 103 117 132 | 463 476 492 | 410 419 426 | 0,75 0,79 0,88 | 1,05 1,11 1,23 |
| Мох, уплотнённый искусственно | 84 700 | 450 617 | 243 333 | 396 562 | 207 290 | 0,35 0,44 | 0,49 0,86 |
| Мох, уплотнённый массой насыпи | 233 294 333 | 256 303 333 | 125 158 179 | 202 249 279 | 112 135 151 | 0,32 0,34 0,39 | 0,45 0,48 0,55 |
| Торф (сфагновый и сфагново-пушицевый), уплотнённый массой насыпи | 219 356 396 | 810 966 1100 | 389 565 595 | 675 800 965 | 400 496 545 | 0,42 0,48 0,65 | 0,72 0,84 1,10 |

Таблица И.3

Расчётные значения теплофизических

характеристик талых и мёрзлых грунтов

| Объёмная | Суммарная влажность | Коэффициент теплопроводности грунта в ккал/м.ч.град |  |  |  |  |  | Объёмная теплоёмкость грунта, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| масса γ т/м3 | грунта, доли единиц | Пески |  | Супеси |  | Суглинки и глины |  | ккал/м3.град |  |
|  |  | λт | λм | λт | λм | λт | λм | ст | см |
| 1,2 | 0,05 0,10 | 0,4 0,62 | 0,52 0,79 | - 0,38 | - 0,45 | - - | - - | 289 320 | 260 270 |
| 1,4 | 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 | 0,57 0,87 1,00 - - | 0,69 1,08 1,25 - - | - 0,52 0,71 0,84 0,92 | - 0,69 0,88 1,05 1,16 | - 0,44 0,56 0,65 0,72 | - 0,68 0,84 0,94 1,00 | 330 370 410 450 490 | 300 315 330 345 360 |
| 1,6 | 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,60 | 0,75 1,05 1,25 1,36 1,41 - - - - | 0,91 1,35 1,60 1,73 1,82 1,93 - - - | - - 0,93 1,05 1,16 1,20 1,30 - - | - - 1,10 1,29 1,44 1,55 1,65 1,72 - | - - 0,72 0,88 0,96 1,00 1,05 1,10 - | - - 0,98 1,12 1,24 1,30 1,35 1,41 1,50 | 380 430 470 520 565 610 650 700 - | 340 360 370 395 410 430 445 465 500 |
| 1,8 | 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,60 | 1,30 1,55 1,65 1,75 - - - - | 1,60 1,90 2,10 2,23 2,32 - - - | - 1,19 1,34 1,43 1,48 1,51 - - | - 1,31 1,52 1,70 1,82 1,93 2,00 - | - 1,00 1,12 1,24 1,28 1,33 1,40 - | - 1,23 1,38 1,53 1,61 1,66 1,72 1,80 | 480 530 580 640 690 740 795 - | 400 420 440 460 480 500 520 560 |
| 2,0 | 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 | 1,76 2,00 2,26 - - | 2,20 2,42 2,72 - - | 1,40 1,56 1,73 1,80 - | 1,50 1,75 1,93 2,10 - | - 1,24 1,35 1,44 1,53 | - 1,50 1,65 1,75 1,86 | 590 650 705 770 820 | 470 490 510 530 555 |

П р и м е ч а н и е. Таблица взята из «Пособия по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений на вечномёрзлых грунтах».

И.3. Расчёт среднегодовой температуры грунтов на подошве сезоннооттаивающего (сезоннопромерзающего) слоя по оси системы "насыпь-основание"

И.3.1. Среднегодовую температуру грунтов на подошве сезоннооттаивающего (сезоннопромерзающего) слоя по оси системы "насыпь-основание"

tξс

определяют по формуле

tξс=1Ktξ+K1β±ΔtξT

(И-8)

tξс

где           – расчётная (ожидаемая) среднегодовая температура грунтов в системе насыпь – основание, 0С;

K – коэффициент, учитывающий влияние размеров поперечного профиля насыпи, принимается равным отношению периметра поперечного профиля к её ширине по низу, доли единицы;

tξ – среднегодовая температура грунтов в системе "насыпь – основание" без учёта влияния поперечного профиля насыпи, снегового покрова на обочинах и откосах и температурного режима грунтов прилегающей территории, 0С;

K1=2L+B−b2L+BК1 – коэффициент теплового влияния снегового покрова, лежащего на обочинах и откосах насыпи, на среднегодовую температуру грунтов в системе "насыпь – основание", доли единицы,

L – длина откоса насыпи;

B – ширина земляного полотна по верху;

b – ширина проезжей части;

β – отепляющее влияние снегового покрова на обочинах и откосах насыпи на температурный режим грунтов под этими элементами, 0C;

ΔtξT

влияние температурного режима грунтов на прилегающей к насыпи территории, 0С.

И.3.2. Влияние температуры грунтов прилегающей территории на температурный режим дорожной конструкции              определяют по формуле:

ΔtξT

ΔtξT=14ρtξT−1Ktξ−K1βΖ

(И-9)

где ρ – коэффициент размерности, ρ = 1м;

tξT – температура грунтов на прилегающей территории, 0С, определяемая по методике В.А. Кудрявцева или принимаемая по данным изысканий; на глубине 0 о амплитуд.

Z – расстояние от оси насыпи до точки, в которой определяют температуру грунтов прилегающей территории tξTпри безрезервном поперечном профиле Z = 20+25 м; при поперечном профиле с притрассовыми резервами – расстоянию от оси насыпи до середины резерва.

И. 4. Расчёт амплитуды температур на поверхности грунтовых слоёв

И.4.1. Амплитуду температур на поверхности грунтового слоя, который не соприкасается непосредственно с воздушной средой (например, слой n), можно установить из выражения

Ann=Ann−1⋅−hn−1pKT(M)n−1⋅T

(И-10)

где Ann−1 – амплитуда температур на поверхности вышележащего слоя  n-1, 0С;

hn-1 – толщина вышележащего слоя  n-1, м;

KT(M)n−1 – коэффициент температуропроводности вышележащего слоя, м2/ч

или по номограмме (рис. И-4).

************************************

Рис. И.4. Номограмма для определения амплитуды температур на поверхности грунтового слоя, не соприкасающегося непосредственно с воздушной средой

И.4.2. Расчёт по номограмме (рис. И.4) производят в следующем порядке:

1) определяют n в зависимости от коэффициента температуропроводности  KT(M)n−1 и толщины вышележащего слоя hn-1;

2) по n и амплитуде на поверхности вышележащего грунтового слоя   Ann−1 устанавливают амплитуду на поверхности грунтового слоя  Ann.

И.5. Расчёт глубины сезонного оттаивания (промерзания)

грунтов насыпей и их оснований

И. 5.1. Глубину сезонного оттаивания (промерзания) дорожной конструкции из однородного грунта определяют по формуле

HìÒÒ(ïò)= xt(3)⋅λÒ(Ì)⋅QÔìtì⋅λÒ(Ì)ì⋅QÔ                                       (И-11)

где ξ – глубина сезонного оттаивания (промерзания) грунта, определённая по номограмме В.А. Кудрявцева и В.Г. Меламеда в зависимости от амплитуды температур на поверхности An, среднегодовой температуры грунта tξ при

tì=4380 ч,  CÒ(Ì)ì= 300 ккал/м3  . град;

QÔì=5000 ккал/м3; λÒ(Ì)ì=1 ккал/м . ч. град;

τл(3) – продолжительность летнего (зимнего) периода в районе проектируемой дороги, ч;

λТ(м) – коэффициент теплопроводности грунтового слоя мощностью HОТТ(ПР),

ккал/м . ч . град;

Qф – теплота фазовых превращений воды в слое HОТТ(ПР), ккал/м3

или по номограмме (рис. И.5).

**********************************

Рис. И.5. Номограмма для определения глубины и времени оттаивания (промерзания) грунта

И.5.2. Расчёт по номограмме производят в такой последовательности:

- определяют x в зависимости от среднегодовой температуры  txcи амплитуды температур на поверхности грунта;

- по x и t()устанавливают значение параметра x1;

- по x1и λÒ()находят значение параметра x2;

- по x2и Qф определяют глубину оттаивания (промерзания) грунта HОТТ(ПР).

5.3. Глубину оттаивания (промерзания) слоистой дорожной конструкции рассчитывают по формуле:

HìÒÒ(ð)Ì=1i=n−1hi+íìÒÒ(ð)n                                              (И.12)

где íìÒÒ(ïò)Ì– глубина сезонного оттаивания (промерзания) в системе “насыпь-основание”, м;

1i=n−1hi– мощность полностью оттаивающих (промерзающих) грунтовых слоёв, м;

HìÒÒ(ð)n– глубина оттаивания (промерзания) нижележащего слоя, м.

И.5.4. Для того, чтобы установить на всю ли толщину или только на некоторую её часть оттаивает (промерзает) грунтовый слой, который в системе «н а с ы п ь-основание» не соприкасается непосредственно с воздушной средой, следует сопоставить время его оттаивания (промерзания) с продолжительностью л е т н е г о  (зимнего) периода, уменьшенного на время оттаивания (промерзания) вышележащих слоёв.

Грунтовый слой n−1 оттаивает полностью, если соблюдается неравенство

t(3)n−1t(3)-1i=n−1t(3)i,                                         (И.13)

где t(3)n−1– время, необходимое для оттаивания (промерзания) грунтового слоя n−1, ч;

1i=n−1t(3)i– время, необходимое для оттаивания (промерзания) слоёв, лежащих выше слоя n−2, ч;

t(3)– продолжительность летнего (зимнего) периода, ч.

И.5.5. Время оттаивания (промерзания) грунтового слоя t(3)iможет быть найдено по номограмме (см. рис. И.5). Оно зависит от амплитуды температур на поверхности An, среднегодовой температуры грунтов слоистой системы txc, коэффициента теплопроводности λÒ()iи теплоты фазовых превращений воды в грунте Qф.

И.5.6. Если условие (И.13) не соблюдается, то грунтовый слой в системе «насыпь-основание» оттаивает (промерзает) не на всю толщину. Глубину оттаивания (промерзания) такого  слоя устанавливают по номограмме (см. рис. И.5).

## И.6. Примеры расчёта

И.6.1 Пример 1. Определить глубину сезонного промерзания однородного грунтового массива при следующих исходных данных:

An=24o; tx=4,9o; t3=3660 ч;

λN=1,07⋅чð;  Q=23680 ккал/м3.

Р а с ч ё т

Глубину сезонного промерзания находим по номограмме (см. рис. И.5, линия 1) и рассчитываем в следующем порядке: по txи An устанавливаем x; по x и t3определяем x1; по x1и λTнаходим x2; поx2и Qустанавливаем Hð= 1,5 м.

И.6.2 Пример 2. Определить глубину промерзания через 60 дней (1440 ч) после наступления отрицательных температур воздуха. Исходные данные для расчёта те же, что и в примере 1 (за исключением t3).

Р а с ч ё т

Расчёт по номограмме (см. рис. И.5, линия 2) ведём в той же последовательности, что и в примере 1.

Устанавливаем, что Hð= 0,95 м.

И.6.3 Пример 3. Определить время смыкания сезоннооттаивающего слоя с вечномёрзлыми грунтами, если An=7,5o;

tx= - 2,3°;                 λÌ=1,07 ккал/⋅чð;

Q= 23680 ккал/м3;    HìÒÒ= 0,8 м.

Р а с ч ё т

Время смыкания tнаходим по номограмме (см. рис. И.5, линия 3). Расчёт ведём в такой последовательности; по txи Anнаходим значение x; по HìÒÒи Qустанавливаем x2; по x2и λÌ определяем x1; по x1и x находим t= 3370 ч.

И.6.4 Пример 4. Определить время оттаивания слоя щебня t1толщиной  h1=0,5 м, если An= 26,5°; txc= 2,5°; λÒ= 1,32 ккал /⋅чð; Q= 13300 ккал/м3.

### Р а с ч ё т

Время оттаивания t1находим по номограмме (см. рис. И.5, линия 4). Расчёт ведём в  той же последовательности, что и в примере 3, причём, значение x2устанавливаем по h1 и Q. Получаем t1= 120 ч.

И.6.5 Пример 5. Определить среднегодовую температуру грунтов системы «насыпь-основание» (рис. И.6.1) при следующих исходных данных: годовая амплитуда колебаний температур на поверхности насыпи An= 26,5°; среднегодовая температура поверхности насыпи tn= - 5,6°; отепляющее влияние снегового покрова β=6,8°; среднегодовая температура грунтов на прилегающей к насыпи территории txt= – 2,5°.

Рис. И.6.1. Конструкция системы «насыпь-основание»

1, 2, 3, 4 – номера грунтовых слоёв

Среднегодовая температура грунтов в системе «насыпь-основание» без учёта влияния попереченого профиля насыпи, снегового покрова на обочинах и откосах и температурного режима грунтов прилегающей территории tx= – 7,1о (определена по методике В.А. Кудрявцева). Теплофизические свойства грунтовых слоёв приведены в табл. И.6.1.

#### Таблица И.6.1

##### Теплофизические свойства грунтовых слоёв

| Номер слоя | Материал (толщина слоя, м) | λtλM ккал/⋅чð | CT, ккал/⋅3ð | æÒ, м2/ч | Q ккал/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щебень (0,5) | 1,321,61 | 490 | 27´10-4 | 13300 |
| 2 | Глина (1,1) | 1,261,57 | 795 | 16´10-4 | 29550 |
| 3 | Растительный покров (0,14) | 0,320,45 | 200 | 16´10-4 | 25800 |
| 4 | Глина пылеватая (1,0) | 1,291,60 | 810 | 16´10-4 | 30600 |

###### Р а с ч ё т

Среднегодовую температуру грунтов в системе «насыпь-основание» находим по формуле (И.8):

txc=1Ktx+K1β±DtxT=11,1(−7,1)+0,57⋅6,8+0=-2,5o;

K=2L+B2mh+B=2⋅3,1+102⋅2,4+10=1,1;

K1=2L+B−2L+B=2⋅3,1+10−72⋅2,4+10=0,57.

DtxT=14ρtxT−1Ktx−K1βz=14⋅1(−2,5)−11,1(−7,1)−0,57⋅6,825=0o.

И.6.6 Пример 6. Определить глубину сезонного оттаивания (пост № 26) в системе «насыпь-основание» (см. рис. 1 приложения), если амплитуда температур на поверхности первого слоя  A1= 26,5о, продолжительность летнего периода tî= 3300 ч, среднегодовая температура грунтов в системе txc= – 2,5 о. Теплофизичекие свойства грунтовых слоёв приведены в табл. 1 приложения.

Р а с ч ё т

1-й слой.

Расчёт выполняем по номограмме (см. рис. 4 и рис. 2 приложения) в следующем порядке.

Определяем время оттаивания первого слоя (пример 4). t1= 120 ч, 120 á3300, следовательно, первый слой оттаивает на всю толщину.

Находим (см. рис.И.4, линия 1) амплитуду температур на поверхности второго слоя A2в зависимости от

KT1=28´10−4, h 1 = 0,5 и A1= 26,5 о.

По KT1 и h1 устанавливаем значение параметра n; поA1и n находим А 2 =22 о.

2-й слой.

По txc= – 2,5 о, А 2 = 22,0 о, h 2 = 1,1, Q2 = 29550,

λT2= 1,26 (см. рис. 2 приложения, линия 1) устанавливаем время оттаивания второго слоя t2 = 1675 ч;

1675 á3300 –120 = 3180.

По KT2= 16 ´10−4,h2=1,1 и А 2 = 22,0 о (см. рис. 4, линия 2) находим А3 = 12,8о.

3-й слой.

По txc= –2,5 о, А3 = 12,8 о, h 3 = 0,14, Q3= 25800.

#### Таблица И.6.2

Сравнение фактических глубин сезонного оттаивания

с рассчитанными по методике

| Дорога | Номер постов | Годы наблюдений | Конструкция Ø | An,c | t, ч | Qф, 3 | СТ 3⋅ | λT, ккал ⋅ЧC | txc, C | Глубина протаивания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фактическая Hïò, м | расчётная Hïò, м | отклонение |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М | % |
| Мирный-Чернышевск | 26 | 1966−671967−68 | Щебень – 0,5 м Глина – 1,1 м Растительный покров– 0,14 м | 26,527,7 22,023,1 12,813,2 12,012,3 | 33003620 | 13300 29550 25800 30600 | 490 795 200 810 | 1,32 1,26 0,32 1,29 | −2,5−1,2 | 2,502,70 | 2,392,87 | −0,11+0,17 | 4,46,3 |
|  |  |  | Глина пылеватая – 2 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Романовка-Багдарин | 19 | 1966−671967−68 | Глина тяжёлая – 1,1 м Растительный покров – 0,10 м | 27,426,9 16,315,9 15,415,0 | 40304176 | 25700 35000 36900 | 680 200 861 | 1,05 0,32 1,50 | −1,2−1,2 | 2,502,50 | 2,552,53 | +0,05+0,03 | 2,01,2 |
|  |  |  | Глина тяжёлая – 3 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Якутск-Намцы | 9 | 1966−671967−68 | Супесь – 1,4 м | 33,934,6 18,218,6 | 34503600 | 5760 8000 | 470 470 | 0,85 0,90 | – 3,9 – 3,4 | 3,10 3,05 | 3,20 3,40 | +0,10+0,35 | 3,2 11,5 |
|  |  |  | Супесь лёгкая – 2,5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

λT3= 0,32 (см. рис. И.2 приложения, линия 2) определяем

t3= 250 ч; 250 á3300 – 120 – 1675 =1505.

Рис. И.6.1. Номограмма для определения глубины и времени оттаивания (промерзания) грунтовых слоёв в системе «насыпь-основание».

По KT3=16´10–4,  h3= 0,14 и А 3 (см. рис.И.4, линия 3)

Устанавливаем А 4 = 12 о.

4-й слой.

По txc= – 2,5 о, А 4 = 12 о, h4= 1,0,  Q4= 30600,

λT4=1,29 (см. рис. И.2 приложения, линия 3) находим

t3=3000 ч; 3000 ⟩ 3300 – 120 – 1675 – 250 = 1255.

Следовательно, четвёртый слой оттаивает не полностью, а на некоторую глубину HìÒÒì.

По txc= – 2,5 о, А 4 = 12 о, t4=1255, λT4=1,29 и Q4= 30600 (см. рис. И.2 приложения, линия 4) устанавливаем HìÒÒì= 0,65 м.

По формуле (И.12) определяем глубину оттаивания грунтов в системе «насыпь-основание»;

HìÒÒ=i=1i=n−1h1+HìÒÒn= 0,5 + 1,1 + 0,14 + 0,65 = 2,39 м;

HìÒÒÔÀæÒ= 2,5. Отклонение – 4,4 %.

Аналогично были просчитаны дорожные конструкции на постах № 19 и 9.  Результаты сравнения рассчитанных глубин оттаивания с фактическими приведены в табл. И.6.2.

ЛИТЕРАТУРА

- Бржезицкий Б.Ф., Давыдов В.А. К методике определения глубины сезонного оттаивания (промерзания) грунтов. Бюллетень объединения «Северовостокзолото-Колыма». Магадан, 1972.

- Бржезицкий Б.Ф. Прогнозирование мерзлотных явлений в земляном полотне.– «Автомобильные дороги», 1975, № 10.

- Достовалов Б.Н., Кудрявцев В.А. Общее мерзлотоведение. М., Изд-во МГУ, 1967.

- Кудрявцев В.А. и др. Основы мерзлотного прогноза при инженерно-геологических исследованиях. М., Изд-во МГУ, 1974.

- Малышев А.А., Бржезицкий Б.Ф. Расчёт глубины сезонного протаивания (промерзания) грунтов под насыпями автомобильных дорог, проектируемых на переувлажнённых глинистых грунтах. – В сб. «Труды Союздорнии», вып. 65. М., 1973.

- Общее мерзлотоведение /Под ред. Мельникова П.И. и Толстихина Н.И. Новосибирск, «Наука», 1974.